CISCO PACKET TRACER 8.2.2 Infrastructure Wi-Fi Simulée Procédure de TP — BTS SIO SISR

| Élève | Domingues Aesa |
| --- | --- |
| Classe | BTS SIO SISR |
| Date | 10 mars 2026 |
| Durée estimée | 2 à 3 heures |
| Environnement | Cisco Packet Tracer 8.2.2.0400 |
| Réseau DATA | 192.168.1.0 /24 — VLAN 10 |
| Réseau VOIP | 192.168.2.0 /24 — VLAN 20 |

# 1. Contexte et objectifs

Ce TP met en place une infrastructure Wi-Fi complète simulée dans Cisco Packet Tracer 8.2.2 intégrant : un routeur 2811 avec sous-interfaces dot1q (Router-on-a-Stick), un switch PoE 3560-24PS avec VLANs DATA/VOIX, un point d'accès WPA2-AES, un serveur HTTP simulant un portail captif, deux laptops clients et deux téléphones IP Cisco 7960 avec CallManager Express.

🎯 Objectifs ✔ Routeur 2811 : sous-interfaces dot1q, DHCP DATA + VOIP, CME ✔ Switch 3560-24PS : VLAN 10 (DATA) + VLAN 20 (VOIX), trunk dot1q ✔ Access Point : SSID MonReseauWifi, WPA2-PSK, AES, canal 6 ✔ Serveur HTTP : portail captif simulé (index.html + success.html) ✔ Laptop0 filaire DHCP + Laptop1 Wi-Fi WPA2 DHCP ✔ IP Phones 7960 : numéros 1001/1002, appels inter-phones fonctionnels

# 2. Schéma de la topologie

Voici le schéma logique final de l'infrastructure telle que construite dans Packet Tracer 8.2.2 :

Figure 1 — Topologie Packet Tracer 8.2.2 ¦ R1 (2811) → SW1 (3560-24PS) → AP, Server, Laptop0, IP Phone0, IP Phone1 ¦ Laptop1 en Wi-Fi

# 3. Plan d'adressage IP

| Équipement | Modèle PT 8.2.2 | Interface | Adresse IP | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur R1 | 2811 | Fa0/0.10 | 192.168.1.1 /24 | VLAN 10 DATA |
| Routeur R1 | 2811 | Fa0/0.20 | 192.168.2.1 /24 | VLAN 20 VOIX |
| Switch SW1 | 3560-24PS | — | — | Trunk VLAN 10+20 |
| Access Point0 | AccessPoint-PT | Port 1 | 192.168.1.2 /24 | VLAN 10 |
| Server0 | Server-PT | Fa0 | 192.168.1.10 /24 | VLAN 10 |
| Laptop0 (filaire) | Laptop-PT | Fa0 | DHCP → 192.168.1.51+ | VLAN 10 |
| Laptop1 (Wi-Fi) | Laptop-PT | Wireless0 | DHCP → 192.168.1.51+ | VLAN 10 |
| IP Phone0 | 7960 | — | DHCP → 192.168.2.11+ | VLAN 20 |
| IP Phone1 | 7960 | — | DHCP → 192.168.2.11+ | VLAN 20 |

# 4. Procédure de configuration

## 4.1  Routeur 2811

Double-clic sur R1 → onglet CLI → copier-coller les blocs suivants :

### Bloc 1 — Sous-interfaces Router-on-a-Stick

# R1 — Interfaces dot1q enable configure terminal hostname R1 interface FastEthernet0/0 no ip address no shutdown exit interface FastEthernet0/0.10 encapsulation dot1q 10 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit interface FastEthernet0/0.20 encapsulation dot1q 20 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 exit

### Bloc 2 — DHCP DATA + VOIP

# R1 — Pools DHCP ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.50 ip dhcp pool DATA network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 dns-server 8.8.8.8 exit ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10 ip dhcp pool VOIP network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 option 150 ip 192.168.2.1 exit

### Bloc 3 — CallManager Express (CME)

# R1 — CME + numéros VoIP telephony-service max-ephones 5 max-dn 10 ip source-address 192.168.2.1 port 2000 auto assign 1 to 10 exit ephone-dn 1 number 1001 exit ephone-dn 2 number 1002 exit end write memory

## 4.2  Switch 3560-24PS

# SW1 — VLANs, trunk dot1q, ports voix enable configure terminal hostname SW1 vlan 10 name DATA exit vlan 20 name VOIX exit interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20 exit interface FastEthernet0/2 switchport mode access switchport access vlan 10 exit interface FastEthernet0/3 switchport mode access switchport access vlan 10 exit interface FastEthernet0/4 switchport mode access switchport access vlan 10 exit interface FastEthernet0/5 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport voice vlan 20 exit interface FastEthernet0/6 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport voice vlan 20 exit end write memory

⚠ Erreur fréquente sur 3560-24PS Si le trunk est rejeté avec 'Command rejected: encapsulation is Auto' → Ajouter AVANT switchport mode trunk : switchport trunk encapsulation dot1q Si les phones restent bloqués sur 'Configuring VLAN' : → Supprimer et recâbler les câbles des phones (force la renégociation DHCP)

## 4.3  Access Point

Double-clic sur Access Point0 → onglet Config → Port 1 :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| SSID | MonReseauWifi |
| Authentication | WPA2-PSK |
| PSK Pass Phrase | Cisco12345! |
| Encryption Type | AES |
| Canal 2.4 GHz | 6 |
| Port Status | On ✅ |

## 4.4  Serveur (IP statique + HTTP)

Double-clic sur Server0 → Config → FastEthernet0 :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| IP Address | 192.168.1.10 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 192.168.1.1 |

Puis Server0 → Services → HTTP → On → éditer index.html :

# index.html — Portail captif (login) <!DOCTYPE html><html><head><title>Portail WiFi</title> <style> body{font-family:Arial;background:#1F3A5F;display:flex; justify-content:center;align-items:center;height:100vh;margin:0;} .box{background:white;padding:40px;border-radius:10px; width:320px;text-align:center;} h2{color:#1F3A5F;} input{width:90%;padding:10px;margin:8px 0;border:1px solid #ccc;} button{background:#1F3A5F;color:white;padding:12px 30px; border:none;border-radius:5px;margin-top:10px;} </style></head><body> <div class='box'> <h2>Portail Wi-Fi</h2> <p>SSID : MonReseauWifi</p> <input type='text' placeholder='Identifiant'/> <input type='password' placeholder='Mot de passe'/> <br/><button>Se connecter</button> </div> </body></html>

## 4.5  Clients

### Laptop0 — Filaire DHCP

Config → FastEthernet0 → cocher DHCP → IP reçue dans 192.168.1.51+

### Laptop1 — Wi-Fi WPA2

Config → Wireless0 :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SSID | MonReseauWifi (sensible à la casse) |
| Authentication | WPA2-PSK |
| PSK Pass Phrase | Cisco12345! |
| IP Configuration | DHCP |

### IP Phones 7960

Les phones se configurent automatiquement via DHCP + CME (option 150). Si bloqués sur 'Configuring VLAN' : supprimer et recâbler les câbles → attendre 30–60 secondes.

| Phone | Numéro CME | IP reçue | Test |
| --- | --- | --- | --- |
| IP Phone0 | 1001 | 192.168.2.11+ | Composer 1002 → IP Phone1 sonne ✅ |
| IP Phone1 | 1002 | 192.168.2.11+ | Composer 1001 → IP Phone0 sonne ✅ |

# 5. Tests et vérifications

## 5.1  Commandes de diagnostic

# R1 — Vérifications show ip interface brief Fa0/0.10 192.168.1.1 up/up ← VLAN DATA Fa0/0.20 192.168.2.1 up/up ← VLAN VOIX show ip dhcp binding → Affiche IP assignées à chaque client show ip dhcp pool Pool DATA : Leased 2 (Laptop0 + Laptop1) Pool VOIP : Leased 2 (IP Phone0 + IP Phone1) show running-config ¦ section telephony ip source-address 192.168.2.1 port 2000 show ephone → Confirme l'enregistrement des phones 7960

# SW1 — Vérifications show interfaces trunk Fa0/1 on 802.1q trunking VLANs allowed and active : 1,10,20 show vlan brief 10 DATA active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 20 VOIX active

## 5.2  Tests de connectivité

| Test | Commande / Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Laptop0 → Routeur | ping 192.168.1.1 | Reply from 192.168.1.1 ✅ |
| Laptop0 → Serveur | ping 192.168.1.10 | Reply from 192.168.1.10 ✅ |
| Laptop1 Wi-Fi → GW | ping 192.168.1.1 | Reply from 192.168.1.1 ✅ |
| Portail captif | http://192.168.1.10 | Page login affichée ✅ |
| Appel Phone0→Phone1 | Composer 1002 sur Phone0 | Phone1 sonne ✅ |
| Appel Phone1→Phone0 | Composer 1001 sur Phone1 | Phone0 sonne ✅ |

# 6. Dépannage

| Problème | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Phones bloqués 'Configuring VLAN' | DHCP VOIP non reçu | Débranche/rebranche les câbles des phones |